报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         年加工3000件农机配件项目

建设单位（盖章）：   洛阳弘涂环保科技有限公司

编制日期：               2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳弘涂环保科技有限公司年加工3000件农机配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-410322-04-01-362371 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 崔锦炀 | 联系方式 | 177****9117 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 孟津 县（区） 麻屯镇 （街道） 建设路南段200米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 22 分 17.560 秒， 34 度 44 分 39.847 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3576农林牧渔机械配件制造 | 建设项目 行业类别 | 32-70专用设备制造业35-农、林、牧、渔专用机械制造 357；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 350 | 环保投资（万元） | 40.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1186 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否需设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目500m范围内有环境敏感点，但废气污染物为非甲烷总烃二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，不涉及有毒有害污染物排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目生产废水经一体化污水处理站处理后，进入麻屯镇污水处理厂深度处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目的有毒有害和易燃易爆危险物质存在量远小于临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区（2016-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2016〕135号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年4月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2019〕190号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 一、《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区总体发展规划》符合性分析 本项目位于孟津区麻屯镇建设路南段200米，项目位于洛阳空港产业集聚区内。根据洛阳空港产业集聚区总体发展规划的总体规划布局，项目所在区域属于空港产业集聚区先进装备制造产业园，根据《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。本项目主要为农林牧渔机械配件制造，属于园区内鼓励建设项目，根据洛阳市孟津区麻屯镇人民政府意见，同意本项目入驻，洛阳市孟津区麻屯镇人民政府准入意见见附件5，产业空间布局规划图见附图3。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2017年4月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，原河南省环境保护厅于2019年08月以豫环函〔2019〕190号文出具了审查意见。根据《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，本项目位于规划已实施区域，集聚区规划已实施部分基本按照发展规划和空间规划要求布局，各功能区能够按照规划入驻相应的产业项目，现状主导产业为以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业等。洛阳空港产业集聚区负面清单见表1-2和环境准入条件见表1-3，《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》的审查意见符合性分析见下表1-4。 表1-2 洛阳空港产业集聚区规划准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主。. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准. 表1-3 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品. 禁 止 类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目机械类. ·煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、炼焦、塑料加工、独立电镀、染料、农药等重污染项目； ·高耗水项目. ·钢铁、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目；新建燃煤设施. 冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合我省、市重大产业布局的项目除外）. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉. 限制类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目. 表1-4 洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书审查意见 类别; 审查意见. 合理用地布局进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定;按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链;鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯操制、印染等项目以及涉及铅、锅、络、承、神等重全属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止官天喷涂项目和使用高voc含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。. 建立事故风险防范和应急处理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理：建立光善有放的环境风险防拉设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。. 本项目位于洛阳空港产业集聚区内，项目所在区域属于空港产业集聚区先进装备制造产业园，主要为农林牧渔机械配件制造，属于园区内鼓励建设项目，根据洛阳市孟津区麻屯镇人民政府意见，同意本项目入驻。根据孟津县人民政府出具的土地批复文件（孟政土[2009]101号），本项目用地为工业用地，同时，本项目不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，不属于产业政策限制类及淘汰类项目，生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，采取措施后，各项污染物均能达标排放，符合环境准入条件，洛阳市孟津区麻屯镇人民政府同意其入驻（详见附件5）。 |
| 其他符合性分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目属于C3576农林牧渔机械配件制造项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目未采用《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类生产工艺和生产设备，且本项目已经洛阳市孟津区发展和改革委员会同意备案，项目代码：2209-410322-04-01-362371。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。 （1）《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》 2021年11月15日，洛阳市生态环境局发布了洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》，根据查阅洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元（相对位置关系图见附图9），本项目与生态环境分区管控意见的相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与洛市环[2021]58号文的相符性分析 类别; 相关内容. 总体目标; 到2025年，在优化国土空间开发保护格局的基础上，生产、生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，环境风险得到有效控制；生态文明制度体系更加健康，生态文明建设水平与全面小康相适应，城乡人居环境明显改善。 ——水环境：加强水污染防治，严格落实河长制，全面完成“四河五渠”综合治理，实现城镇污水管网全覆盖，全面消除黑臭水体，全市域干支流水质优良比例达到90%以上。 ——大气环境：加强大气污染防治，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加大细颗粒物和臭氧协同治理力度，基本消除重污染天气。 ——土壤环境：加强土壤污染管控和修复，推进化肥农药减量化和白色污染治理，强化危险废物、医疗废物规范化管理与安全管控，建设土壤污染防治先行区。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽洛阳建设目标基本实现。. 主要内容; （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。. 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。; 本项目位于重点管控单元。. （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。. 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇建设路南段200米，对照孟津区环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在区域隶属于重点管控区，本项目与其生态环境准入清单的相符性分析见表1-6。 表1-6 孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相 符 性. 环境要素类别; 管控要求. 管控单元分类：洛阳空港产业集聚区，环境管控单元编码：ZH41032220002. 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目不涉及。; /. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 1、本项目使用清洁能源天然气和电能。 2、本项目生产废水经一体化污水处理站处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂；生活污水依托现有厂区化粪池处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂。3、本项目不属于重点行业，废气排放均满足相应标准及总量减排要求。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 1、本项目不涉及重大危险源；项目生产过程中涂料的储存和使用均远离地表水体，尽可能减少环境风险。2、本项目待投产运行后，应及时编制企业突发环境事件应急预案，生产运营管理中应认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。3、本项目不涉及。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目资源能源利用效率较高，清洁生产水平达到国内先进水平。2、本项目不涉及。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 （2）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 根据现场勘查及查阅相关资料，本项目位于洛阳空港产业集聚区，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线区域范围内（黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区等），项目的建设符合生态红线管控要求。 （3）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目废气主要为喷塑粉尘、喷漆漆雾、烘干废气及天然气燃烧废气，经废气治理措施处理后，均可达标排放。本项目生产废水经一体化污水处理站处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂；生活污水依托现有厂区化粪池处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂，对水环境影响较小。本项目所在区域为3类声环境功能区，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （4）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能及天然气，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置。项目对资源的使用较少，利用率较高，因此，项目建设不会达到资源利用上线。 （5）负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。本项目生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中。 3、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）符合性分析 洛阳市生态环境保护委员会办公室于2022年4月26日印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），本项目与该方案的符合性分析见下表。 表1-7 项目与洛环委办〔2022〕12号符合性分析 洛环委办〔2022〕12号; 本项目情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; （1）本项目属于农林牧渔机械配件制造，不属于两高项目以及左侧禁止行业。 （2）项目实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单，项目生产过程中产生的非甲烷总烃、SO2、NOX在孟津区域内进行等量替代。强化项目环评及“三同时”管理。根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》分析，本项目建成后可达到A级以上绩效水平。; 相符. （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用. 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; 本项目烘干房均采用天然气加热，属于清洁能源。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 12、推进重点产业集群提质升级。各县市区根据产业集群台账，对集群内企业统一整治标准、统一整改时限，对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔，加快建设集中喷涂中心，提升产业发展质量和环保治理水平。涂料类和喷涂企业集中的产业集群，实施源头替代，鼓励建设集中喷涂中心，替代企业独立喷涂工序;普遍使用有机溶剂的产业集群，推进建设集中回收处置中心;活性炭使用量大的产业集群，统筹建设集中再生中心统一处理。2022年7月底前，偃师区岳滩镇工业涂装企业集群集中喷涂中心建成投用，实现VOCs集中高效处理；12月底前，偃师区制鞋产业园区建成投运，实现园区企业VOCS排放集中统一高效处理。; 青立机械将其厂区内现有的喷粉和喷漆生产线转让给弘涂科技，同时将喷粉和喷漆生产线所在车间租赁给弘涂科技用于其生产经营，故本项目不属于新建喷涂项目。; 相符. （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理. 28.开展低效治理设施全面“提升工程”。支持高效治理技术研发和示范应用，提升污染治理效能。各县区组织对采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业进行全面排查，2022年5月底前建立低效治理设施清单台账。对采用低效治理技术且无法稳定达标排放的企业，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治:对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2022年10月底前完成低效治理设施的提升改造。督促有色金属冶炼(含再生冶炼)、石灰窑、耐火材料、玻璃(平板玻璃、日用玻璃、电子玻璃、玻璃纤维、玻璃棉)等行业企业安装分布式控制系统(DCS)，将生产参数和污染治理设施运行参数接入DCS，实时记录企业生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，相关数据至少保存一年以上。; 本项目喷塑粉尘经滤筒除尘器+袋式除尘器处理后，经15m排气筒排放。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉V0Cs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目喷漆房采用过滤棉+吸附脱附催化燃烧，烘干房采用UV光氧+活性炭吸附装置，按要求定期更换过滤棉、灯管和活性炭，保证处理设施的处理效率。; 相符. 31.提升V0Cs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药。农药行业重点治理储错配件失效，装载和污水处理密闭收生效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题：焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题;工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备，密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOC废气。各县市区严格按照《工业企业挥发性有机物池漏检测与修复技术指南》(HJ1230-2021)要求，督促石油炼制和石油化学化工类密封点数量大于或等于1000的企业，按照时间节点进行LDAR工作，5月底前完成新一轮LDAR泄露检测与修复工作。; 本项目生产过程在密闭的生产车间内进行，喷塑、喷漆、烘干均在车间内设置密闭间，对有机废气进行收集处理，减少无组织废气的排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的相关要求。 4、与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）的相符性分析 2022年4月6日，洛阳市生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）。本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-8 与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案; 本项目情况; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目采用塑粉和水性漆，均属于低VOCS原料，应按要求进行填写台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业、距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s：推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换;加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、漫入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件(船舶、钢结构)实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目喷漆房和烘干房密闭，设置集气罩等收集废气，以提高收集效率。 2.本项目喷漆房采用过滤棉+吸附脱附催化燃烧，烘干房采用UV光氧+活性炭吸附装置，进行处理，可满足达标排放要求。; 符合. 7、强化有机废气旁路管理。以生产车间顶部、生产装置顶部、备用烟囱、废弃烟囱、应急排放口、治理设施等为重点，对旁路进行系统排查，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路(含生产车间、生产装置建设的直排管线等)，工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。建设有中控系统的企业，应在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。; 本项目不设置有机废气旁路。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g：采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低干650mg/g：采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低干40000h-1采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装冒(RTO)燃烧温度一般不低于760℃催化燃烧装冒(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目VOCs废气治理采用复合治理工艺，不属于采用单一治理工艺的低效治理技术，废气经处理后可稳定达标排放。项目运营期，建设单位应对活性炭质量严格把关，选择碘值大于800mg/g的活性炭作为吸附剂，并按要求定期足额更换，以保证废气处理效率。; 符合. 12、推进重点产业集群提质升级。各县市区根据产业集群台账，对集群内企业统一整治标准、统一整改时限，对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔，加快建设集中喷涂中心，提升产业发展质量和环保治理水平。涂料类和喷涂企业集中的产业集群，实施源头替代，鼓励建设集中喷涂中心，替代企业独立喷涂工序；普遍使用有机溶剂的产业集群，推进建设集中回收处置中心；活性炭使用量大的产业集群，统筹建设集中再生中心统一处理。2022年7月底前，偃师区岳滩镇工业涂装企业集群集中喷涂中心建成投用，实现VOCs集中高效处理；12月底前，偃师区制鞋产业园区建成投运，实现园区企业VOCS排放集中统一高效处理。; 青立机械将其厂区内现有的喷粉和喷漆生产线转让给弘涂科技，同时将喷粉和喷漆生产线所在车间租赁给弘涂科技用于其生产经营，故本项目不属于新建喷涂项目。; 符合. （五）完善监测监控体系. 15、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCS监测工作：9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作：对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)。; 本项目不涉及主要排放口，且废气排放风量均低于10000m3/h，有机废气产生量均小于2kg/h，故本项目无需安装非甲烷总烃在线监测设施。; 符合. 5、符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文） 2019年7月1日，生态环境部、国家发改委、工业和信息化部、财政部四部委联合印发了《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文）。本项目与环大气〔2019〕56号文的相符性分析见下表。 表1-9 本项目与环大气〔2019〕56号文的相符性分析 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求; 项目特点; 相符性. 加大产业结构调整力度，严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉。; 本项目属于新建涉工业炉窑的建设项目，项目位于空港产业集聚区内。本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业新增产能项目。本项目使用清洁能源电能和天然气。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 本项目烘干热源为清洁能源天然气，不使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 实施污染深度治理，推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。暂未制定行业排放标准的工业炉窑，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 本项目采用清洁能源天然气，废气排放标准满足左侧标准要求。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文）的相关要求。 6、企业绩效分级相符性分析 按《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文件要求，本项目行业类别为：C3576农林牧渔机械配件制造。因此，本项目应分别按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）“三十九、工业涂装”和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑”行业A级企业要求内容进行建设。 6.1工业涂装A级企业绩效分级要求： 与本项目A级企业绩效分级相关指标分析如下表1-10所示。 表1-10 “三十九、工业涂装”企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; 工业涂装A级企业绩效分级指标要求; 相符性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的低VOCS含量涂料产品。; 1、本项目使用塑粉，属于粉末涂料； 2、面漆和电泳漆均属于水性漆，均属于低VOCS含量涂料产品。. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》(GB38469-2019)《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有毒物质限量(GB30981-2020)等标准的要求。. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 1、本项目废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制标准要求； 2、本项目设置存漆间，面漆存放于喷漆间内； 3、本项目喷漆、烘干均在密闭间内进行； 4、本项目喷枪清洗水用于面漆稀释，不外排； 5、本项目为干式喷漆房； 6、本项目喷粉间和喷漆房采用静电喷涂。. VOCS治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率>95%； 3、使用水性涂料(含水性UV)时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃(NMHC)初始排放速率>2kg/h时，建设末端治污设施。; 1、本项目喷塑间采用滤芯除尘器+袋式除尘器；喷漆间采用过滤棉处理漆雾； 2、本项目采用水性漆； 3、本项目使用水性涂料，非甲烷总烃(NMHC)初始排放速率低于2kg/h。. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 1、本项目有组织NMHC均低于20-30mg/m3； 2、本项目厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3； 3、其他污染物排放均满足相应排放浓度。. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期;更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量;数据保存一年以上。; 1、本项目建成后按要求进行自行检测； 2、本项目不属于重点排污企业，且无主要排放口，废气治理设施风量均低于10000m3/h，无需安装在线监测设施； 3、本项目不涉及。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 项目按要求取得环评批复后、进行排污许可申请和验收工作；按要求设置环境管理制度和废气治理设施运行管理规程；按要求进行监测和保存监测报告。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率(水性涂料)等信息的检测报告)；2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(天然气)消耗记录。; 按要求设置生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录等台账，并按要求进行保存。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 设置具备相应的环境管理能力专职环保岗位及人员。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 原料及成品运输委托第三方运输公司，厂区只接受国五及以上排放的运输车辆入厂；厂区内无非道路移动机械。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。. 6.2“涉锅炉/炉窑”行业A级绩效分级要求： 表1-9 “涉锅炉/炉窑”绩效分级差异化指标A级企业相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 符合性. 能源; 以电、天然气为能源; 本项目烘干工序均使用天然气为能源。; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，项目建设符合相关行业及河南省相关产业政策，项目建设符合洛阳空港产业集聚区土地利用总体规划。; 符合. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑：（1）PM[1]采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；（2）NOx[2]采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目烘干工序使用天然气热风炉，排放限值可满足要求。; 符合. 排放限值-加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目烘干工序均使用天然气，燃料废气排放满足左侧要求。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。; 符合. 根据以上分析内容，本项目原辅材料、污染防治设施等均符合“工业涂装”和“涉锅炉/炉窑”绩效分级差异化指标A级企业指标要求。 7、饮用水源保护区划调查 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县麻屯镇地下水井（共2眼井）： （1）麻屯镇厂区井 一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （2）麻屯镇西井。 一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 本项目位于孟津区麻屯镇建设路南段200米，与本项目距离最近的地下水井为麻屯镇厂区井，本项目距离麻屯镇厂区井一级保护区范围边界约760m，因此不在水源保护区范围内，符合孟津区饮用水源保护规划。 8、文物调查 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津县和偃师市等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目厂址位于邙山陵墓群的西段建设空置地带内。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。北界孟津县朝阳镇游王村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村 庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津县常袋镇酒流凹村－孟津县长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群的保护要求为：第十五条：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条：在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 经调查，本项目位于孟津区麻屯镇建设路南段200米，本项目所在区域位于邙山陵墓群建设控制地带内，项目租用已建厂房进行建设，不涉及土建工程。项目运营后污染物可达标排放，对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。根据文物保护相关法律法规的要求，建议建设单位办理文物相关手续，具体意见以文物保护行政主管部门审批意见为准，本项目与洛阳市孟津县重点文物分布图关系见附图8。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳弘涂环保科技有限公司成立于2022年9月，法人代表崔锦炀，厂址位于洛阳市孟津区麻屯镇建设路南段200米，主要从事农机配件的加工及销售。 2022年9月15日，洛阳弘涂环保科技有限公司（以下简称“弘涂科技”）与洛阳青立机械有限公司（以下简称“青立机械”）签订转让协议（见附件8），青立机械将其厂区内现有的喷粉和喷漆生产线转让给弘涂科技，同时将喷粉和喷漆生产线所在车间租赁给弘涂科技用于其生产经营。青立机械喷粉和喷漆生产线环保手续见附件。由于以上生产线建设时的设计和布局不合理，青立机械建成后很少使用该线生产，且环保设施的处理效率不高，弘涂科技受让以上生产线后，决定将其拆除后重新规划建设，并新增机加工和前处理设施，以提高产品质量，满足市场需求。本项目所有建设内容均在原有车间内进行，不新增占地，车间面积为1188平方米。项目建成后年加工3000件农机配件，主要为中国一拖等提供配件，市场前景良好。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35-70、采矿、冶金、建筑专用设备制造351；化工、木材、非金属加工专用设备制造352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造355；电子和电工机械专用设备制造356；农、林、牧、渔专用机械制造357；医疗仪器设备及器械制造358；环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）范畴，因此应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十二、专用设备制造业35. 70、采矿、冶金、建筑专用设备制造351；化工、木材、非金属加工专用设备制造352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造355；电子和电工机械专用设备制造356；农、林、牧、渔专用机械制造357；医疗仪器设备及器械制造358；环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点为洛阳市孟津区麻屯镇建设路南段200米，项目占地属于工业用地，所在厂区东侧为洛阳市康杰通用设备有限公司，西侧为建设路，南侧为洛阳腾凯机械设备制造有限公司，北侧为洛阳高展机械制造有限公司、北侧80m为创业大道。厂址中心点地理坐标为：E112°22′40.40″，N34°44′36.82″。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图5。 3、项目主要建设内容 本项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 项目名称; 年加工3000件农机配件项目. 建设单位; 洛阳弘涂环保科技有限公司. 统一社会信用代码; 91410308MA9M37930N. 法人代表; 崔锦炀. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 河南洛阳市孟津区麻屯镇建设路南段200米，用地属于工业用地. 厂址中心点地理坐标; E112°22′40.40″,N34°44′36.82″，海拔高度346m. 产品方案及生产规模; 农机配件：3000件/年. 生产工艺; 喷塑工艺：外来工件-机加工-抛丸-喷塑-烘干-成品 喷漆工艺：外来工件-机加工-电泳-烘干-喷漆-烘干-成品. 项目组成; 生产设施：生产车间 环保设施：一体化污水处理站、化粪池（依托现有）、滤筒除尘器+袋式除尘器、过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧、UV光氧+活性炭吸附装置. 占地面积; 面积为1188m2. 工程投资; 总投资350万元，其中环保投资40.5万元. 工作制度; 年工作300天，1班/天，8小时/班. 劳动定员; 15人，其中工人12人，管理及技术人员3人. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积1188m2，主要用于原料存放、生产及成品存放。设置一处存漆间，用于面漆和电泳漆的存放; 依托现有. 公用工程; 供电; 来自洛阳市空港产业集聚区市政电网。; 依托现有. 供水; 来自洛阳市空港产业集聚区市政自来水管网。; 依托现有. 排水; 雨污分流；雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网。项目生产废水经自建一体化污水处理站与职工生产废水经一体化污水处理站处理后进入麻屯镇污水处理厂；生活污水依托现有厂区化粪池处理后进入区域污水处理。; 依托现有. 供气; 来自洛阳市空港产业集聚区西气东输天然气供气管道。; 依托现有. 环保工程; 有机废气处理装置; 喷塑粉尘：滤筒除尘器+袋式除尘器+15m排气筒; 本次新建. 喷漆工序产生的漆雾和非甲烷总烃：干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置+15m排气筒; 本次新建. 烘干工序产生的非甲烷总烃：UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒; 本次新建. 废水处理站; 共1座，处理能力为1t/h，采用调节池-混凝沉淀池-斜管沉淀池-A/O生化一体化（污泥浓缩-压滤-污泥外运）-二沉池-出水。; 本次新建. 化粪池; 依托厂区现有化粪池，容积10m3; 依托现有. 一般固废暂存区; 共1处，位于生产车间内，占地面积为10m2，用于一般固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 危险废物 暂存间; 共1座，位于生产车间内东南角，占地面积5m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 4、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 表2-4 本项目主要产品及产能一览表 产品名称; 产量（件/a）; 备注. 农机配件; 2500; 喷塑工艺. 500; 喷漆、电泳工艺. 合计; 3000; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 车间名称; 设备名称; 规格/型号; 数量 （台/套）; 备注. 生产车间; 纯水机; 2t/h; 1; /. 机加工生产线; 数控卧式车床; CK6540; 2; /. 数控车床; CW6163E; 3; /. 立式加工中心; EV-1160; 2; /. 电泳生产线; 脱脂槽; 3m×3m×3m; 1; /. 陶化槽; 3m×3m×3m; 1; /. UF1; 3m×3m×3m; 1; /. UF2; 3m×3m×3m; 1; /. 电泳槽; 3m×3m×3m; 1; 存漆量为2t（稀释后）. 电泳漆回收装置; /; 1; /. 水洗槽; 3m×3m×3m; 2; /. 纯水洗槽; 3m×3m×3m; 1; /. 烘干房; 7m×4m×3m; 1. 喷塑、喷漆烘干流水线; 喷粉房; 6m×2m×3m; 1; /. 静电喷漆房; 6m×5m×3.5m; 1; /. 廊道; /; /; /. 烘干房; 25m×6m×3.5m; 1; /. 热风炉; /; 2; 以天然气为燃料. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 （1）主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表2-6 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 原料; 农机配件; 件/a; 3000; 外购毛坯件. 辅料; 电泳漆; t/a; 4; 主要成分为环氧聚酰胺树脂、固化剂、中和剂、助剂、颜料等. 面漆; t/a; 2.5; 20kg/桶，存放于存漆间. 塑粉; t/a; 10; 外购，每箱20kg. 脱脂剂; t/a; 1.0; 外购，用于工件表面除油. 陶化液; t/a; 1.5; 外购，用于除油后的工件制备有机膜层. 乳化液; t/a; 0.1; 与水1:9稀释后使用. 纯水; t/a; 186.5; 厂区自制. 动力及能源消耗; 电; 104kwh/a; 30; 市政电网. 水; m3/a; 1210.9; 市政供水. 天然气; 万m3/a; 6; 供气管道. （2）原辅材料性质及成分 ①电泳漆和面漆 本项目所用面漆水性涂料VOCs含量限值为154g/L（挥发份含量为12.32%），电泳漆VOCs含量限值为58.1g/L（挥发份含量为4.65%）符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GBT38597-2020）[参照工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）机械设备涂料]：底漆≤250g/L，面漆≤300g/L）的要求。本项目水性漆主要成分见表2-7。 表2-7 本项目水性漆主要成份一览表 用途; 漆种; 组分分类; 比例. 电泳漆; 阴极电泳涂料; 环氧聚酰胺树脂（含NH2胺基合成树脂）; 35.1%. 固化剂（封闭异氰酸酯树脂）; 8.15%. 中和剂（有机酸）; 3.75%. 助剂（纯醚类混合助剂）; 0.9%. 颜料（炭黑、钛白粉）; 1.8%. 填料（高岭土）; 3.2%. 纯水; 47.1%. 面 漆; 丙烯酸氨基树脂涂料; 丙烯酸共聚物; 60%. 炭黑; 10%. 硫酸钡; 10%. 水; 20%. 备注：根据原料厂家提供的检测报告，挥发性有机物含量为154g/L。稀释剂为纯水，水性漆：稀释剂为1：1。. ②塑粉 本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂（31%）、环氧树脂（20%）、钛白粉（26%）、钙（19%）和添加剂（4%）。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 ③脱脂剂 其组成为碳酸钠络合剂52%、马来酸丙烯酸共聚物30%、消泡剂硅油类氢氧化钠20%、表面活性剂椰油酸二乙醇酰胺（6501）15%、葡萄糖酸钠10%。脱脂是涂装前处理的基本工序之一，它利用高效液体脱脂剂对油脂和污物的皂化、润湿、乳化、渗透、卷离、分散和增溶等作用把工件表面的各种油脂、灰尘泥沙、金属粉末、手汗及其工件在加工过程中所粘附的油性脏物高效的去除脱离彻底。金属表面油污中的动植物油(主要成分是硬脂酸)，与金属脱脂剂中的碱或碱性盐如氢氧化钠磷酸三钠等发生皂化反应生成硬脂酸钠和甘油，油脂被充分溶解进入碱性溶液，达到工件表面除油目的。金属脱脂剂中常含有大量乳化剂等表面活性物质，易于吸附在工件表面的油污与溶液的两相界面上，乳化剂分子中的憎水基团对油污具有较强的亲形成水包油的乳液小微粒，使得油污脱离金属表面，达到油污溶解和除油的效果。 ④陶化液 陶化液是新一代钢铁、锌、铝表面的无磷酸盐转化涂层；它是有机硅烷为主体，高分子防锈材料等助剂复合而成。SP-3200A型金属表面硅烷处理剂是有机硅烷为主体，高分子防锈材料等助剂复合而成的。工件经处理后，在金属表面吸附了一层超薄（20-200nm）的类似于磷化晶体的三维网状结构的有机膜层，同时在界面形成结合力很强的Si-O-Me共价键，将金属表面和后续涂层耦合具有很好的附着力和耐磨腐蚀性能，在工件工序间有短期防锈功能。根据企业提供资料，该硅烷处理剂能够起到对工件除油、短期防锈和形成有机膜层的作用。陶化液的主要成分分析为氟锆酸（20~50g/L）、硅（10~15g/L）、氟钛酸（32~35g/L）、氟化锆（15~20g/L）、氟钛酸钙（6~6.5g/L）、酒石酸（5~10g/L）、硝酸钠（5~10g/L）、水（余量）等。 ⑤乳化液：主要成分为油和酯类，原液需与水配比，主要作用是防止加工工件生锈或受到化学腐蚀。主要使用于数控机加工设备，数控设备均配有工作液池和过滤网，循环使用，浓度降低时添加。 （3）漆料用量核算 涂料用量采用以下公式进行计算： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—水性漆总用量（t/a）； ρ—水性漆的密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装总面积（m2/年）； NV—水性漆漆中（已配好）的体积固份（%），本项目NV值为67.68%。 ε——上漆率，根据东京都环境局《工业VOCs对策导则》可知，一般喷枪上漆率为50%-65%，本次评价取50%。 根据原料厂家提供的检测报告，挥发性有机物含量为154g/L，水性漆密度为1.25g/cm3，则挥发性有机物的质量比为12.32%（挥发份占比154g/L÷1.25g/cm3=12.32%），则水性漆各组分含量计算结果见下表： 表2-8 本项目水性漆及电泳漆各组分含量核算表 类别; 固体份; 挥发份; 水. 水性漆（2.5t/a）; 含量; 67.68%; 12.32%; 20%. 用量; 1.6920t/a; 0.3080t/a; 0.5000t/a. 电泳漆（4.0t/a）; 含量; 48.25%; 4.65%; 47.1%. 用量; 1.9300t/a; 0.1860t/a; 1.8840t/a. 本项目工件先进行电泳浸漆，烘干后需喷一次面漆，具体面漆涂料的使用量计算参数及结果如下。 表2-9 本项目水性漆用量计算一览表 类型; 漆料密度 ρ（g/cm3）; 涂层厚度 δ(μm); 漆组分所占水性漆比例 η（%）; 油漆中的体积固体份NV（%）; 上漆率 ε（%）; 喷涂面积 （m2/a）; 年使用量（t/a）. 水性漆; 1.25; 60; 100; 67.68; 50; 10000; 2.5. （4）涂料平衡 项目投产后，全厂涂装工序物料平衡见表2-10及图2-1。 表2-10 全厂涂料平衡一览表 单位：t/a 项目; 固体份; 挥发份; 备注. 颗粒物; 非甲烷总烃. 电泳漆; 原料带入; /; 0.3080; /. 烘干室; 处理装置去除; /; 0.2218; /. 有组织排放; /; 0.0554; /. 无组织; /; 0.0308; /. 面漆; 面漆原料带入; 1.9300; 0.1860; /. 调漆过程; 处理装置去除; /; 0.0026; /. 调漆工序有组织排放; /; 0.0007; /. 喷漆烘干; 工件附着; 1.3510; 0; 附着率70%. 处理装置去除; 喷漆工序; 0.5500; 0.0402; /. 烘干工序; /; 0.0911; /. 喷漆工序有组织排放; 0.0290; 0.0100; /. 烘干工序有组织排放; /; 0.0228; /. 无组织; 0; 0.0186; 无组织排放量10%. 图2-1 本项目完成后全厂涂料平衡图（单位：t/a） 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员为15人，年工作300天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水 本项目给水由洛阳空港产业集聚区供水管网供给，水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为1210.9t/a。 ①生活用水 本项目劳动定员为15人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人·d计，则项目新增职工生活用水量为0.6m3/d，生活用水量为180m3/a。 ②生产用水：本项目新增生产用水主要为乳化液稀释用水、脱脂用水、陶化用水、电泳清洗用水、纯水制备用水等，用水量合计为1030.9m3/a。 本项目电泳工艺工艺槽的规格均为3m×3m×3m，根据企业提供资料，运行时池内液体高度约为2m，2个水洗槽、1个脱脂槽、1个陶化槽和1个纯水洗槽每30天更换一次，电泳纯水洗槽，蒸发及随产品带走量约为池内水体量的10%。 本项目用排水情况见表2-7，全厂水平衡见图2-2。 图2-2 本项目完成后全厂水平衡图（单位：t/a） （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水排至雨水管网；生产废水经一体化污水处理站处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂；生活污水依托现有厂区化粪池处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂。 （3）供电 本项目供电由市政电网，年用电量为30万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 （4）项目设施依托情况 本项目利用现有厂区内的闲置生产车间进行建设，该车间原为青立机械使用，目前车间设备正在拆除，本项目所需要的生产车间、给排水、供电等设施全部依托现有厂区已建设施。本次评价结合项目环评及实地调查，对其生产及公辅设施的依托可行性分析如下。 表2-11 项目生产及公辅设施依托可行性一览表 项目; 数量、规模、位置; 运行情况; 可依托情况. 生产设施; 生产车间; 1座钢结构厂房，建筑面积1188m2。; 正常; 可依托. 公辅设施; 供水; 厂区自备水井。; 正常; 可依托. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网；生活污水化粪池处理后，排至区域污水管网。; 正常; 可依托. 供电; 市政电网。; 正常; 可依托. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期生产工艺 1.1电泳及喷漆生产工艺流程 图2-3 本项目电泳及喷漆生产工艺流程图 具体工艺流程如下： - 机加工 外来工件为农机铸件毛坯件，来厂后在生产车间的数控加工车床和加工中心上进行机加工，主要为车加工和加工中心精加工，使工件尺寸达到产品要求。机加工过程需要用到乳化液，产生废乳化液、边角废料和废金属屑。 （2）脱脂陶化 本项目使用脱脂剂、陶化液对工件表面进行除油、除锈前处理，并且在原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀粗糙的不容易生锈打的灰色陶化膜，既能防锈又能增加电泳漆的附着力。 注：与传统磷化相比，陶化处理技术具有环保性（无有毒重金属离子）、低能耗（常温使用）、低使用成本，无渣等优点。 （3）电泳、烘干 电泳采用浸泳方式，电泳液生产过程中采用过滤设备定期过滤电泳槽液，因此电泳液无需更换，仅定期补充，不产生电泳废液。 喷淋回收：电泳后的工件进入喷淋回收槽进行喷淋清洗，此工序同时对清洗槽中的电泳涂料进行回收，可提高电泳液的利用率。 工件出电泳槽后不可避免地会带出部分电泳漆，这部分涂料如果经水洗后作为废水直接排放，既加重了废水处理的负荷，亦大大降低电泳漆的利用率，相应增加了涂装成本。因此，本项目采用超滤装置对喷淋回收槽中的清洗液进行分离回收，超滤装置通过渗透膜将清洗液中的漆水分离，分离的电泳漆重新返回电泳槽使用，以节约电泳涂料。 喷淋回收工序可实现封闭式循环清洗，并且使电泳后附着在工件表面被带出的电泳涂料得以回收利用，提高涂料利用率，减少废水排放量，节约纯水用量。 （4）电泳烘干 电泳烘干：水洗后工件经涂装流水线进入烘干室进行烘干处理，烘干热源采用热风炉产生的热风间接加热，烘干室温度控制在170~180℃左右。主要污染因素为烘干时电泳漆溶剂挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和天然气燃烧废气。该工序主要污染因素为：非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx。 （5）纯水制备 本项目在车间内靠近电泳线设置有纯水制备系统一套，采用反渗透工艺制取纯水。反渗透是一种加压膜分离技术，即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制薄膜，而大分子溶质则不能透过、留在膜的另一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化。纯水设备系统主要组成为：原水罐、玻璃钢滤罐、不锈钢滤罐、反渗透装置、加压设备等。 纯水系统工艺流程为：自来水→原水罐→原水泵→玻璃钢滤罐→不锈钢滤罐→反渗透膜管→纯水箱→给水泵→用水点。 （6）调漆、喷漆、烘干 本项目水性漆调漆采用纯水，调漆在喷漆室内操作。将经冷却后的工件挂件到涂装流水线，进入静电式喷漆室进行喷漆，本项目采用干式喷漆，喷枪每天使用纯水清洗一次，清洗产生的废液导入调漆桶内回用。喷漆后进入烘干室进行烘干（电泳和喷漆不同时进行，电泳和喷漆共用一条生产线），烘干温度170~180℃，烘干完成后成品入库。该工序主要污染因素为：非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx和漆渣。 1.2喷塑生产工艺流程 图2-4 本项目电泳及喷漆生产工艺流程图 - 机加工 外来工件为农机铸件毛坯件，来厂后在生产车间的数控加工车床和加工中心上进行机加工，主要为车加工和加工中心精加工，使工件尺寸达到产品要求。机加工过程需要用到乳化液，产生废乳化液、边角废料和废金属屑。 - 喷塑 静电喷塑利用高压静电电晕电场原理，喷枪头上的金属导流杯接上高压负极，被涂工件接地形成正极，在喷枪和工件之间形成较强的静电场。当运载气体（压缩空气）将粉末涂料从供粉桶经输粉管送到喷枪的导流杯时，由于导流杯接上高压负极产生电晕放电，其周围产生密集的电荷，粉末带上负电荷，在静电力和压缩空气的作用下，粉末均匀的吸附在工件上，经加热，粉末熔融固化成均匀、平整、光滑的涂膜。该过程主要产污为：喷塑粉尘。 - 固化烘干 工件经喷塑处理后人工采用半自动流水线送入烘干房进行固化处理，通过天然气加热烘烤使其表层粉末熔化、流平并固定在工件表面。烘干房采用天然气加热，加热温度180~200℃，固化时间约60~80min。该过程主要产污为：固化烘干产生的非甲烷总烃、设备生产噪声、废气处理产生的废活性炭和废UV灯管。 根据企业提供资料，项目使用聚酯环氧树脂混合型粉末涂料，烘烤固化温度为180~200℃。资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，固化的原理：环氧树脂中的环氧基、聚酯树脂中的羧基与固化剂中的胺基发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体，同时释放出小分子气体（副产物，通常在进出口等温度较低部位重新结晶）。资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此，粉末固化过程中不发生分解，产生有机废气较少，主要为非甲烷总烃。 备注：本项目喷漆和喷塑不同时进行，喷塑或喷粉流水线为半自动流水线，喷塑或喷漆时需人工将喷粉间或喷漆间门进行关闭。 2、产排污环节 （1）废气：①喷塑粉尘及固化烘干工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计；②喷漆产生的漆雾；②电泳、喷漆及烘干工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计；④天然气燃烧产生的燃料废气（烟尘、SO2、NOx）。 （2）废水：生活污水、生产废水。 （3）噪声：本项目营运期噪声主要有机加工线、喷漆流水线、电泳流水线、风机等运行时产生的噪声。 （4）固体废物：本项目的固体废物主要包括金属废边角料、废金属屑、除尘器收尘（塑粉）、污水处理站污泥、废包装物、废乳化液、废活性炭、废UV灯管等。 本项目产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表2-8 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 喷塑工序; 颗粒物; 滤筒除尘器+袋式除尘器+15m排气筒. 喷漆工序; 漆雾、非甲烷总烃; 干湿过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置+15m排气筒. 烘干工序; 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒. 废水; 生产废水; COD、SS、氟化物、石油类; 经一体化污水处理站处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂深度处理. 生活污水; COD、SS、氨氮; 依托现有厂区化粪池处理后进入孟津区麻屯镇污水处理厂深度处理. 固废; 原料包装物; 废包装箱（塑粉）; 外售废品回收公司回收利用. 边角废料、废金属屑; 外售废品回收公司回收利用. 废漆桶、废脱脂剂桶、废陶化液桶; 定期由生产厂家回收处理. 生产过程; 漆渣; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 废水处理; 污泥; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 废气处理; 除尘器收尘（塑粉）; 回用于生产. 机加工; 废乳化液; 由专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 废气处理; 废UV灯管. 废活性炭. 噪声; 喷涂生产线、风机等; 噪声; 消声、基础减振、建筑物隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，洛阳弘涂环保科技有限公司（以下简称“弘涂科技”）与洛阳青立机械有限公司（以下简称“青立机械”）签订转让协议（见附件8），青立机械将其厂区内现有的喷粉和喷漆生产线转让给弘涂科技，同时将喷粉和喷漆生产线所在车间租赁给弘涂科技用于其生产经营。青立机械喷粉和喷漆生产线环保手续见附件7。由于以上生产线建设时的设计和布局不合理，青立机械建成后很少使用该线生产，且环保设施的处理效率不高，弘涂科技受让以上生产线后，决定将其拆除后重新规划建设，并新增机加工和前处理设施，以提高产品质量，满足市场需求。本项目所有建设内容均在原有车间内进行，不新增占地，车间面积为1188平方米。 项目租赁洛阳青立机械有限公司的闲置生产车间进行建设，通过新增机加工和前处理设施，并对从青立公司受让的喷粉和喷漆生产线进行升级改造，建设年产3000件农机配件项目。与本项目同厂区另有洛阳青立机械有限公司和洛阳萃升工贸有限公司，其基本情况如下。 洛阳青立机械有限公司主要生产驾驶室覆盖件、机械零部件、结构焊合件等。件建设项目。2018年12月25日，孟津县环境保护局对《洛阳青立机械有限公司年产3000台套驾驶室覆盖件，5000套机械零部件、结构焊合件建设项目环境影响报告表》予以批复，批复文号为孟环审[2018]220号；2019年11月，项目完成了竣工环境保护自主验收工作。2020年9月，孟津县生态环场境局对《洛阳青立机械有限公司年产3000台驾驶室覆盖件新增喷塑、喷砂生产线项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号为孟环告知[2020]34号；2020年6月，项目完成了竣工环境保护自主验收工作。目前青立机械除本项目租赁车间的设施转让给弘涂科技外，其他车间和生产线正常运行。 洛阳萃升工贸有限公司年加工100万件（吊耳、垫板等）汽车零部件建设项目环境影响报告表已于2018年由孟津县环保局予以批复，批复文号为孟环审[2018]116号，该项目主要生产汽车零配件，主要污染源为：电泳烘干废气，脱脂废液、硅烷化废液、电泳废液、脱脂水洗废水、硅烷化水洗废水、电泳水洗废水、纯水制备废水及职工生活污水，设备噪声，废边角料、废包装物等一般固废，废机油、电泳槽清理的弃渣、压滤的污水处理设施干污泥、集油池油渣等危险废物和职工生活垃圾。目前萃升工贸正常运行。 根据调查，现有厂区职工生活污水依托办公区已建的一座10m3的化粪池处理后排入麻屯镇污水管网，进入麻屯镇污水处理厂处理。其余环保设施均为项目自建设施。根据《洛阳青立机械有限公司年产3000台套驾驶室覆盖件，5000套机械零部件、结构焊合件建设项目环境影响报告表》中内容，项目现有职工生活污水量约1.104t/d。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1环境空气质量达标区域判定 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Department?cateID=65）的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 洛阳市2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. SO2; 6; 60; 10; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，根据《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（洛环委办〔2022〕12号））等相关大气治理文件，提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施，以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2、特征污染因子监测 为了解建设项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价借用《洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨不定型耐火材料技改项目》环境影响评价期间对武家湾村（监测点位于项目西北3.1km）处环境空气中的非甲烷总烃1小时平均浓度进行了监测，监测时间2022年3月29日—4月4日，监测7天，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：μg/m3 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率(%); 超标率(%); 达标情况. 武家湾村; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 250~460; 23.0; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值要求。 2、声环境质量现状 本项目周围50m范围内无居民点，因此，本项目未对项目区域声环境质量现状进行检测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 主要环境保护目标一览表 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别; 备注. 前杜楼村; NW; 80; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 居民区. 新艺四季园; SW; 150; 800; 居民区. 安泰家园; SW; 330; 829; 居民区. 水泉村; E; 490; 1400; 居民区. 二; 文物古迹. 邙山陵墓群; 项目位于西段建设控制地带内; 国家重点文物保护单位; /. 三; 地下水. 麻屯镇集中供水中心厂区井; N; 760; /; 孟津区乡镇集中饮用水水源地; /. 麻屯镇集中供水中心厂西井; NW; 820; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 排放速率（15m排气筒）; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-专用设备制造业（C35）表1、表2; 非甲烷总烃; 有组织排放限值; 50mg/m3. 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 豫环攻坚办〔2017〕162号文-表面涂装业; 非甲烷总烃; 有组织排放建议值; 60mg/m3. 建议处理效率; 70%. 无组织排放监控浓度限值; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41 1066—2020）表1; 颗粒物; 其他炉窑; 30mg/m3. 二氧化硫; 其他炉窑; 200mg/m3. 氮氧化物; 其他炉窑; 300mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准; pH; 6~9. COD; 500mg/L. 氨氮; 无限值. SS; 400mg/L. 氟化物; 20mg/L. 石油类; 20mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 等效连续A声级; 3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水经一体化污水处理站处理、生活污水依托现有厂区化粪池处理，处理后的废水均进入麻屯镇污水处理站。废水中COD（工业）的排放量为0.0370t/a、COD（生活）的排放量为0.0403t/a、氨氮（生活）排放量为0.0042t/a。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 本项目需替代的大气总量控制指标为颗粒物：0.2219t/a、SO2：0.0343t/a、NOX：0.0418t/a、非甲烷总烃：0.1406t/a。其中非甲烷总烃从本次拆除的青立机械原喷粉和喷漆生产线减排量中进行替代，青立机械原喷粉和喷漆生产线的非甲烷总烃排放总量为0.3665t/a。颗粒物、SO2和NOX和从已经关停的洛阳洛钢集团钢铁有限公司（颗粒物：74.4073t/a、SO2：16.0191t/a）和洛阳阳光热电有限公司（NOX：10t/a）中替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建成生产车间进行建设，房东将现有生产设施拆除且装修后交付本项目使用，本项目施工期主要为生产设备和环保设备的安装和调试，工程量较小，基本不存在施工期污染因素，因此无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 营期环境影响和保护措施 | 1、废气环境影响分析 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，喷塑工序产生的粉尘经“滤筒除尘器+袋式除尘器”（TA001）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放；喷漆工序产生的漆雾经“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”（TA002）处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放；烘干工序产生的粉尘经“UV光氧+活性炭吸附装置”（TA003）处理后，经1根15m高排气筒（DA003）排放。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 |

| 营期环境影响和保护措施 | 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间h; 执行标准. 核算方法; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 喷塑; DA001; 喷粉房; 喷塑; 颗粒物; 排污系数法; 2.8500; 660; 有组织; 滤筒集气效率95%，处理效率为80%；袋式除尘器处理效率为95%；风量8000m3/h; 可行; 0.0285; 2.4; 0.0190; 1500; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 喷漆; DA002; 喷漆房; 调漆、喷漆; 颗粒物; 物料衡算法; 0.5790; 180.9; 有组织; 干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置，风量8000m3/h；漆雾去除效率90%，非甲烷总烃去除效率80%。; 可行; 9.1; 0.0724; 0.0290; 300. 非甲烷总烃; 0.0535; 15.7; 3.1; 0.0313; 0.0107; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 烘干; DA003; 烘干房; 烘干; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 0.4295; 92.4; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置，风量8000m3/h；非甲烷总烃去除效率80%。; 可行; 18.5; 0.0747; 0.0797; 1200. 热风炉; 天然气燃烧; 颗粒物; 排污系数法; 0.0144; 2.4; /; 可行; 2.4; 0.0120; 0.0144; 1200; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. SO2; 0.0343; 5.7; 5.7; 0.0286; 0.0343. NOX; 0.0418; 7.0; 7.0; 0.0348; 0.0418. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，本项目废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。 本项目设置一座喷粉房，配备1套滤筒+袋式除尘系统（TA001）回收塑粉，有静电能力的塑粉直接回用，没有静电能力的塑粉经袋式除尘收集回收，定期清理并由塑粉厂家回收，经处理后的颗粒物经15m高排气筒（DA001）排放，粉尘的排放浓度满足颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（120mg/m3，3.5kg/h）。 本项目喷漆房产生的漆雾经“干式过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”（TA002）处理后”，经1根15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃的排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中工业企业挥发性有机物排放建议值（表面涂装业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3、建议去除效率70%）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2中非甲烷总烃排放标准（非甲烷总烃排放限值50mg/m3）。 本项目设置两个烘干房，两个烘干房设置1套“UV光氧+活性炭吸附装置”（TA003），烘干过程产生的非甲烷总烃处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃的排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中工业企业挥发性有机物排放建议值（表面涂装业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3、建议去除效率70%）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2中非甲烷总烃排放标准（非甲烷总烃排放限值50mg/m3）。 本项目烘干室采用天然气加热，共设置两个热风炉，天然气燃烧废气经1根15m高排气筒（DA003）排放，燃料废气排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求（颗粒物、SO2、NOx排放浓度限值30、200、300mg/m3）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑”A级企业排放标准限值要求（颗粒物、SO2、NOx排放浓度限值10、35、50mg/m3）。 |
| --- | --- |

| 营期环境影响和保护措施 | 1.2 废气污染物源强核算 1.2.1喷塑粉尘 本项目采用热固性粉末涂料，利用静电喷涂的方式，设1个喷粉房。对于未吸附在工件表面的粉末：喷粉房配备1套滤筒+袋式除尘系统回收塑粉，有静电能力的塑粉直接回用，没有静电能力的塑粉经袋式除尘收集回收，定期清理并由塑粉厂家回收，未被捕集到的含粉废气经滤筒+袋式除尘系统处理后在车间无组织排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环保部公告2021年第24号）中-35专用设备制造业系数表（14涂装-粉末涂料-喷塑）颗粒物产污系数300千克/吨‐原料。项目喷粉室塑粉用量10t/a（包括新粉和回收粉量），则喷粉过程粉尘产生量为3t/a。 本项目喷粉房废气处理装置风机风量为8000m3/h，喷塑工序年运行时间为1500h，滤筒收集效率以95%计，处理效率以80%计；袋式除尘器处理效率以95%计。则喷塑粉尘产排情况见下表 表4-2 本项目喷塑粉尘产排情况一览表 产污环节; 污染物; 排放形式; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 喷塑; 颗粒物; 有组织; 2.85; 660; 滤筒集气效率95%，处理效率为80%；袋式除尘器处理效率为95%；风量8000m3/h; 0.0285; 2.4; 0.0190. 颗粒物; 无组织; 0.15; /; /; 0.1500; /; 0.1000. 1.2.2喷漆废气 本项目设置一座喷漆房，喷漆房喷漆过程由工人对喷漆房两侧门进行关闭，喷漆房设置负压抽风装置+干式过滤棉+活性炭吸附—脱附催化燃烧装置，喷漆废气经过滤棉过滤后进入活性炭吸附—脱附催化燃烧装置，该装置有吸附浓缩、脱附再生、蓄热式催化分解（RCO）净化三项功能，全自动互控（本项目活性炭吸附—脱附催化燃烧装置处理效率一般为90%以上，由于本项目喷漆、调漆工序非甲烷总烃的产生浓度较低，故按80%计算）。废气经活性碳吸附净化后经排气筒排放。本项目废气处理系统设两个活性炭吸附床交替使用（活性炭填充量为100kg），待两个活性炭吸附饱和之后，转入脱附状态，每次燃烧时间为1h，脱附状态为再生活性炭并催化燃烧，出来的有机废气进行催化燃烧，生成CO2和水蒸气，然后经排气筒排出。 催化净化装置内设加热室，当活性炭吸附达到预定时间后，打开脱附阀门，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳，同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭得到了再生，有机物得到分解处理。本项目喷漆室设置过滤棉吸附装置，吸附后的废气和烘干房产生的有机废气进入一套活性炭吸附脱附催化燃烧装置，处理后的废气经15m排气筒排放。 （1）调漆废气 本项目调漆在喷漆室内进行，根据涂料平衡计算内容，调漆过程非甲烷总烃的产生量为0.0033t/a，设计风量按8000m3/h计，处理效率按80%计算，产生浓度为20.6mg/m3，产生速率为0.1650kg/h，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.0007t/a，排放浓度为4.4mg/m3，排放速率为0.0350kg/h，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中工业企业挥发性有机物排放建议值（表面涂装业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3、建议去除效率70%）及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-专用设备制造业（C35）表1排放限值（50mg/m3）。 （2）喷漆废气 根据涂料平衡计算内容，喷漆过程漆雾的产生量为0.5790t/a，产生浓度为180.9mg/m3，产生速率为1.4475kg/h，经处理后颗粒物的排放量为0.0290t/a，排放浓度为9.1mg/m3，排放速率为0.0724kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值； 喷漆工序非甲烷总烃的收集量为0.0502t/a，设计风量按8000m3/h计，吸附工况下处理效率按80%计算，产生浓度为15.7mg/m3，产生速率为0.1255kg/h，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.0100t/a，排放浓度为3.1mg/m3，排放速率为0.0313kg/h。 1.2.3固化烘干废气 本项目共设置两个烘干房，塑粉固化和面漆烘干设置一条流水线，共用一座烘干房；电泳工艺设置一条流水线，单独设置一座烘干房，塑粉固化和面漆烘干不同时进行，两个烘干房上方设置顶吸集气罩收集烘干过程产生的有机废气，设置一套“UV光氧+活性炭吸附装置”，风机风量5000m3（每个集气罩风量为2500m3，分别设置阀门）。 1.2.3.1固化烘干废气 （1）塑粉固化废气 本项目工件喷塑完成后进入固化烘干室对表面的塑粉进行固化，温度约为160~180℃。塑粉主要成分为聚酯树脂和环氧树脂，在此温度区间会有少部分发生热氧化分解，产生少量的有机气体，一般以非甲烷总烃计。根据《排放源 统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环保部公告2021年第24号）中、35专用设备制造业系数表（14涂装-粉末涂料-喷塑后烘干）挥发性有机物产污系数1.20千克/吨-原料。项目工件塑粉附着量为7t/a，则本项目烘干过程非甲烷总烃产生量为0.0084t/a，塑粉固化时间为300h，有机废气处理效率按80%计算，有组织收集量为0.0076t/a，产生浓度为7.6mg/m3，产生速率为0.0189kg/h，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.0015t/a，排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为0.0038kg/h。未收集的非甲烷总烃为0.0008t/a。 （2）电泳漆烘干废气 电泳漆烘干工序产生的非甲烷总烃为0.3080t/a，电泳烘干年运行时间为1200h，有机废气处理效率按80%计算，产生浓度为92.4mg/m3，产生速率为0.2310kg/h，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.0554t/a，排放浓度为18.5mg/m3，排放速率为0.0462kg/h。 （3）面漆工艺烘干废气 面漆烘干工序产生的非甲烷总烃为0.1139t/a，面漆烘干年运行时间为800h，有机废气处理效率按80%计算，产生浓度为57.0mg/m3，产生速率为0.1424kg/h，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.0228t/a，排放浓度为11.4mg/m3，排放速率为0.0285kg/h。 （4）喷漆、烘干最大排放浓度 考虑两个可能同时运行，面漆烘干时非甲烷总烃的排放速率为0.0285kg/h、电泳漆烘干时非甲烷总烃的排放速率为0.0462kg/h，则最大排放速率为0.0747kg/h、最大排放浓度为14.9mg/m3，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中工业企业挥发性有机物排放建议值（表面涂装业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3、建议去除效率70%）及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-专用设备制造业（C35）表1排放限值（50mg/m3）。 1.2.3.2热风炉燃料废气 本项目烘干房采用天然气为燃料，天然气使用量为6万m3/a。天然气燃烧废气的产污系数参照生态环保部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）及《环境保护实用数值手册》中天然气污染物排放因子，SO2产污系数为0.02Skg/万m3-原料(S=285.71，0.02S=5.7142，NOx产污系数为6.97kg/万m3-原料，烟尘产污系数为2.4kg/万m3-原料，则天然气燃烧废气产生量为17.24万m3/a，烟尘产排量为0.0144t/a，SO2产排量为0.0343t/a，NOx产排量为0.0418t/a；烘干房年运行时间为1200h，故烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为2.4mg/m3、5.7mg/m3、7.0mg/m3，烘干房燃料废气与烘干有机废气共用一根排气筒排放（DA003）单独排放，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求（颗粒物、SO2、NOx排放浓度限值30、200、300mg/m3）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑”A级企业要求排放标准限值要求（颗粒物、SO2、NOx排放浓度限值10、35、50mg/m3）。 1.3废气产排情况 本项目废气产排情况见下表4-3，排放口基本情况见表4-4。 表4-3 本项目废气产排情况一览表 污染物; 排放形式; 产生量t/a; 排放量t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 0.4830; 0.0904. 无组织; 0.0502; 0.0502. 合计; 0.5332; 0.1406. 颗粒物; 有组织; 3.4434; 0.0719. 无组织; 0.1500; 0.1500. 合计; 3.5934; 0.2219. SO2; 有组织; 0.0343; 0.0343. NOX; 有组织; 0.0418; 0.0418. 表4-4 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃. 经度; 纬度; 高度/m; 出口内径/m. 1; DA001; 喷塑; 颗粒物; 112.37800241; 34.74346058; 15; 0.4; 18.98; 20. 2; DA002; 喷漆; 非甲烷总烃; 112.37799838; 34.74353331; 15; 0.4; 18.98; 20. 3; DA003; 烘干; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2 NOX; 112.37800375; 34.74375371; 15; 0.4; 17.15; 80. 1.4污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见下表。 表4-5 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 废气量、颗粒物排放浓度及排放速率; 每年一次; 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2. DA002; 废气量、颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 每年一次; 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2. 非甲烷总烃：豫环攻坚办[2017]162号-表面涂装业及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2. DA003; 废气量、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX排放浓度及排放速率; 每年一次; 非甲烷总烃：豫环攻坚办[2017]162号-表面涂装业及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2. 颗粒物、SO2、NOX：《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑”A级企业排放标准限值要求. 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 颗粒物、非甲烷总烃浓度; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准厂界无组织监控浓度限值及豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 厂房内无组织非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 每季度一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值。. 2、废水 2.1源强 （1）生活污水：本项目职工生活用水量为0.6m3/d，年生活用水量为180m3，污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为144m3/a（合0.48m3/d），生活污水依托现有厂区化粪池处理后经厂区污水管网，最终进入麻屯镇污水处理厂深度处理。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为电泳清洗用水、纯水制备用水、设备净循环系统用水、乳化液配置用水等，用水量合计为1030m3/a，水平衡见图2-2，废水污染物产生浓度见下表。 表4-6 本项目废水污染物产生情况一览表 类别; 废水量t/a; 产生浓度及产生量; pH; COD; SS; 氨氮; 氟化物; 石油类. 生产废水; 电泳清洗废水; 486; 产生浓度mg/L; 6~9; 200; 150; /; /; 3. 产生量t/a; /; 0.0972; 0.0729; /; /; 0.0015. 脱脂废水; 162; 产生浓度mg/L; 9~11; 600; 500; /; /; 10. 产生量t/a; /; 0.0972; 0.0810; /; /; 0.0016. 陶化废水; 162; 产生浓度mg/L; 3~4; 300; 150; /; 70; 5. 产生量t/a; /; 0.0486; 0.0243; /; 0.0113; 0.0008. 纯水制备浓水; 123.5; 产生浓度mg/L; 6~9; 30; 40; /; /; /. 产生量t/a; /; 0.0037; 0.0049; /; /; /. 生产废水合计; 933.5; 产生浓度mg/L; /; 264.3; 196.1; /; 12.1; 4.2. 产生量t/a; /; 0.2467; 0.1831; /; 0.0113; 0.0039. 生活污水; 144; 产生浓度mg/L; 6~9; 350; 250; 30; /; /. 产生量t/a; /; 0.0504; 0.0360; 0.0043; /; /. 备注：纯水制备产生的浓水主要污染物为盐类，悬浮物和COD浓度按净水计。 2.2废水处理措施可行性分析 （1）化粪池依托可行性分析 职工生活污水依托厂区内现有1座10m3化粪池处理后，排入麻屯镇污水处理厂深度处理，项目现有职工生活污水量约1.104t/d，化粪池尚有余量，本项目生活污水量为0.48t/d，经核算，该化粪池容积可以满足全厂生活污水收集处理需要，故生活污水依托化粪池可行。 （2）生产废水处理工艺可行性分析 本项目生产废水拟建设一座一体化污水处理站，一座处理能力为1t/h（20t/d）的废水处理站进行处理，废水处理工艺:调节池-混凝沉淀池-斜管沉淀池-A/O生化一体化（污泥浓缩-压滤-污泥外运）-二沉池-出水。本项目生产废水产生量约3.1t/d，可满足本项目废水处理规模要求。 废水处理工艺流程见下图： 图4-1 本项目废水处理工艺流程图 污水处理工艺简述：污水由排水系统收集进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至加药絮凝系统，通过加药，使杂质迅速絮凝，再经沉淀后的上清液，进入A/O一体化设备去除COD、BOD。经厌氧反应池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至沉淀池进行固液分离后排放。沉淀池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥同沉淀气浮机过滤出来的杂质进污泥池，由污泥螺杆泵送至叠螺机压成泥块，外运或是填埋。 污水处理站各单元规格见表4-7、4-8。 表4-7 污水处理站构筑物一览表 设备名称; 数量; 占地面积. 设备基础; 1; 20m2. 表4-8 污水处理站各处理单元一览表 设备名称; 尺寸; 数量; 备注. 调节池; 10m3; 1; 钢制防腐. 絮凝沉淀一体机; 3.1m×1.5m×2.0m; 1; 包含沉淀池、协办沉淀池、加药泵等. 一体化生化系统; 3.5m×1.5m×2m; 1; 包含厌氧反应池、好氧反应池、二沉淀、叠螺机等. 表4-9 本项目废水处理效率及出水水质一览表 单位：mg/m3 类别; COD; SS; 氟化物; 石油类; 氨氮. 生产废水（933.5t/a）; 产生浓度（mg/L）; 264.3; 196.1; 12.1; 4.2; /. 一体化污水处理站处理效率; 85%; 90%; 30%; /; /. 出水浓度（mg/L）; 39.6; 19.6; 8.5; 4.2; /. 排放量（t/a）; 0.0370; 0.0183; 0.0079; 0.0039; /. 生活污水（144t/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; /; /; 30. 化粪池处理效率; 20%; 30%; /; /; 3%. 出水浓度（mg/L）; 280; 175; /; /; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0403; 0.0252; /; /; 0.0042. 合计（1077.5t/a）; 排放量（t/a）; 0.0773; 0.0435; 0.0079; 0.0039; 0.0042. 出水标准; 三级标准; 500; 400; 20; 20; 无限值. 麻屯镇污水处理厂进水水质; 380; 220; /; /; 32. 由上表可知，本项目废水排放浓度可满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准及麻屯镇污水处理厂设计进水水质。 2.3污水处理厂依托可行性分析 孟津区麻屯镇污水处理厂位于孟津区麻屯镇上河村，设计处理规模5000m3/d，目前处理量达到4000m3/d。其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，孟津区麻屯镇污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、BOD5≤190 mg/L、SS≤220mg/L，氨氮≤32mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于麻屯镇污水处理厂收水范围内，项目综合废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且能满足麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有风机、水泵等，噪声声级值约为80~90dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取消声、基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以车间左下角为起始点。 表4-10 本项目室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 声压级 dB（A）. X; Y; Z. 生产车间; 机加工区; 车床（5台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 1; 18; 1; N35 E18 S18 W1; N35 E18 S18 W1; 昼间; 20; N28 E33 S32 W44. 加工中心（2台）; 75; 昼间; 20. 表4-11 本项目室外主要声源调查清单 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/（dB/(A)）; 距声源距离/（m）. 1; 风机（废气处理）; /; 20; 15; 1; 90; E-0.5; 隔声罩、距离衰减; 昼间. 2; /; 20; 35; 1; 90; E-0.5; 昼间. 3; /; 20; 36; 1; 90; E-0.5; 昼间. 4; /; 20; 50; 1; 90; E-0.5; 昼间. 5; 水泵（污水处理）; /; 0.2; -0.5; 1; 80; S-0.5; 昼间. 6; /; 0.5; -0.5; 1; 80; S-0.5; 昼间. 3.2噪声预测及达标情况 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （2）预测点位 本次声环境影响评价范围为厂界外1m。 （3）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)，选用预测模式。 ①室内点声源的预测 - 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N为室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测，本项目厂界及敏感点噪声预测结果见下表。 表4-12 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 执行标准; 达标分析. 西厂界; 昼间; 42.7; 65; 达标. 备注：项目东、南、北厂界与其他企业共用厂界。 由上表可知，本项目生产噪声经过噪声防护措施治理后，西厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，对周围声环境的影响较小。 3.3监测要求 本项目运行期噪声监测计划见下表。 表4-13 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 西厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值. 4、固体废物 4.1产生情况 本项目运营期产生的固废主要是一般固废：边角废料、废金属屑、废塑粉、废滤芯、除尘器收尘、废包装箱、废包装桶、漆渣；危险废物：废活滤棉、废UV灯管、废活性炭、废乳化液、污泥；生活垃圾。 （1）一般固体废物 ①边角废料和废金属屑 本项目机加工过程中产生的金属废边角料和废金属屑较少，按加工量的1%计算，年产生废边角料和废金属屑约为1.2t/a，可外售综合利用。 ②废塑粉：喷塑过程中废塑粉的产生量约为使用量的5‰，塑粉用量为10t/a，则废塑粉的产生量为0.05t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为357-999-66，经集装袋收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由厂家回收。 ③废滤芯：喷粉间除尘系统的滤芯需定期更换，本项目设置一套滤筒除尘器，则废滤芯的产生量为30个/a，属于一般固废，一般固体废物代码为357-999-07，暂存于一般固废暂存间，定期交由厂家回收。 ④除尘器收尘：根据工程分析可知，袋式除尘器收集粉尘量为0.55t/a，粉尘集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期运至垃圾填埋场填埋；滤筒除尘器收集塑粉量为2.28t/a，塑粉集中收集后定期交由厂家回收。除尘器收尘属于一般固废，一般固体废物代码为357-999-99。 ⑤废包装箱 主要来源于塑粉包装箱，废纸箱产生量约为0.5t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为357-999-99，收集后外卖给物资回收公司进行综合利用。 ⑥废包装桶 本项目电泳漆、面漆、脱脂剂、陶化液均采用桶装储存，根据原料用量可知，本项目每年包装桶产生量约为0.4t/a，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1规定“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管”。 根据上述规定，本项目废包装桶由厂家定期回收并重新使用，符合通则不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质要求，可作为一般固废处理，但是建设单位在储存和运输过程中应该危废管理。废包装桶不属于危险固废，可定期由生产厂家回收并重新使用，同时保留回收凭证。故废包装桶属于一般固废，一般固体废物代码为357-999-99。 ⑦漆渣 本项目为干式喷漆房，喷漆房内部的产生的漆渣需定期清理，本项目采用的为水性漆，产生量约0.05t/a，漆渣属于一般固废，一般固体废物代码为375-999-99，拟采用专用容器收集后妥善堆存于厂区内一般固废暂存区，定期交由环卫部门进行卫生填埋。 （2）危险废物 ①废过滤棉 本项目喷漆工序有机废气经1套干式过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧装置进行处置。干式纤维过滤棉主要用途为除湿及过滤杂质，一次性使用，需定期更换从而产生废过滤棉。废过滤棉属于危险废物“HW49其他废物”，危废代码为900-041-49，产生量为0.5t/a，拟由专用容器收集后妥善堆存于厂区内危废临时库房，定期委托具有危废处理资质的单位安全处置。 ②废UV灯管 UV光氧装置的UV灯管一年更换1次，则废UV灯管产生量为0.02t/a，为危险废物。废UV灯管属于“HW29含汞废物”，危废代码900-023-29，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③废活性炭 a.根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭。本项目烘干废气设置1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，非甲烷总烃的有组织产生量为0.4295t/a，UV光氧催化装置去除0.0859t/a（光氧催化去除效率为20%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为0.3436t/a，其中活性炭吸附量为0.2639t/a（活性炭吸附效率约80%），则新鲜活性炭需要使用量约为1.0995t/a。项目烘干工序设置1台活性炭吸附箱，活性炭装载量约为0.2t，则烘干工序的活性炭装置需更换活性炭6次/年，则废活性炭产生量为1.4639t/a。废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 b.调漆、喷漆采用干式过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理有机废气，正常情况下活性炭吸附饱和后在线进行脱附再生，可继续使用。使用一定时期后，活性炭失去活性，需进行更换。本项目活性炭吸附装置每次填充量为0.2t（每台吸附装置填充约150kg），每l年更换一次，则废活性炭产生量为0.2t/a。 综上，废活性炭产生量合计为1.4639t/a，属于危险废物“HW49其他废物”，危废代码为900-039-49，拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托具有危废处理资质的单位安全处置。 ④污泥 该项目的废水处理设施产生的污泥经污泥浓缩池、叠罗压滤机脱水后，废水回流至调节池，污泥收集后送往垃圾填埋场进行填埋，污泥产生量约0.8t/a。根据建设单位委托的水处理公司提供资料，湿污泥量为进入水处理系统总处理量的1%，经污泥浓缩池、叠罗压滤机脱水后，干污泥量按水处理系统总处理量的0.1%计。本项目生产废水处理系统废水总处理量为933.5m3/a，则湿污泥量约为9.335t/a，干污泥量约为0.94t/a。污泥属于“HW17表面处理废物”，废物代码为336-064-17。污泥采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑤废乳化液 本项目机加工过程中产生的废乳化液约为0.1t/a，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为2.25t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表4-14 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废包装材料; 原料包装; 一般固废; 0.5t/a; 357-999-99; 外售综合利用. 2; 废金属边角料和废金属屑; 机加工; 一般固废; 1.2t/a; 357-999-09; 外售综合利用. 3; 废包装桶; 原料包装; 一般固废; 0.4t/a; 357-999-99; 供货厂家回收. 4; 废滤芯; 废气处理; 一般固废; 30个/a; 357-999-07; 供货厂家回收. 5; 废包装桶; 电泳漆、面漆、脱脂剂、陶化液; 一般固废; 0.04t/a; 357-999-99; 供货厂家回收. 6; 废塑粉; 喷塑工序; 一般固废; 0.05t/a; 357-999-09. 7; 除尘器收尘; 滤芯除尘; 一般固废; 2.28t/a; 357-999-09. 袋式除尘; 一般固废; 0.55t/a; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 8; 漆渣; 喷漆工序; 一般固废; 0.05t/a; 357-999-99. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 2.25t/a; /. 10; 废过滤棉; 废气处理; 危险固废; 0.5t/a; HW49（900-041-49）; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 11; 废UV灯管; 危险废物; 0.02t/a; HW29（900-023-29）. 12; 废活性炭; 危险固废; 1.4639t/a; HW49（900-039-49）. 13; 污泥; 废水处理; 危险固废; 0.94t/a; HW08（900-214-08）. 14; 废乳化液; 机加工; 危险固废; 0.1t/a; HW09（900-006-09）. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目废包装箱、金属边角料和废屑在厂区暂存后外售综合利用；废塑粉、废滤芯、除尘器收尘、废包装桶由供货厂家回收处理；漆渣、除尘器收尘灰和金刚砂由环卫部门进行填埋。 本项目产生的危险固体废物主要有：废活滤棉、废UV灯管、废活性炭、废乳化液、污泥，采用专用容器收集后，妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3、环境管理要求 表4-15 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.5t/a; 废气处理; 固态; 烃/水混合物; 2次/a; T; 专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.02t/a; 废气处理; 固态; 含汞废物; 1次/a; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.4639t/a; 废气处理; 固态; 挥发性有机物; 4次/a; T/In. 4; 污泥; HW08; 900-214-08; 0.94t/a; 废水处理; 固态; 干污泥; 1次/a; T/C. 5; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.1t/a; 机加工; 液态; 高分子烃类化合物及添加剂; 1次/a; T. 本项目拟建设1座危险废物暂存间（设置于生产车间内，面积5m2），用于厂区内危险废物的的临时堆存。危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，本次环评建议危废随时收集贮存、定期清理，危废专用容器暂存于危险废物贮存间，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志；积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，避免二次污染；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物统一收集后定期送往有资质单位进行处理。 危险废物贮存场所(设施)可以满足本项目要求，不会对大气、土壤、地下水等环境造成不良影响。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定执行，要：①危废暂存间需防漏、防渗，顶部设置防雨棚；②危废暂存间应设置符合标准的警示标志；③制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；④按照要求建立完善的危废管理台账。 综上分析，本项目产生的固废采用上述方案可进行安全处理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤 本项目为专用设备制造项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为喷塑工序产生的粉尘、喷漆烘干工序产生的漆雾和非甲烷总烃、热风炉燃烧产生的燃料废气，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目的生产废水经一体化污水处理站处理后排入孟津区麻屯镇污水处理厂深度处理，主要污染物为COD、SS、氟化物、石油类和氨氮，可达标排放。本项目设置1座5m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏可能会让项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：废乳化液、电泳漆、面漆、脱脂剂、陶化液、一体化污水处理站、危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①生产车间地面采用水泥硬化防渗措施，油池按要求做防渗处理。 ②设置漆料存放间，存放间内地面硬化并做好防渗，设置围堰，电泳漆、面漆、脱脂剂、陶化液均存放至漆料间内。 ③厂区危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ④一体化污水处理站均采用钢制防腐材料，池底施工采取多种防渗措施，采用抗渗钢筋混凝土结构，结构物均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂沥青卷材防腐防渗，各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 ⑤加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 6.1 评价依据 （1）环境风险调查 环境风险源指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”，本项目环境风险物质为天然气和淬火油，天然气属于易燃、易爆物质，淬火油属于易燃、易爆物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，首先计算物质总量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q 2，…，Q n—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目厂区内天然气为燃气公司通过燃气管道输送，厂区无储罐，经计算，本项目Q值为0.01。 表4-16 危险物质存在量与（HJ/T169-2018）附录B.1临界量对比表 物质名称; 储存地点; 存在量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 天然气; 管道; 0.1; 10; 0.01. 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。分级依据见下表 表4-17 环境风险评价工作级别划分表 环境风险潜势; Ⅵ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 6.2 环境影响途径 本项目天然气通过管道输送，不在厂区设储气罐；脱脂剂、陶化液及面漆存放于存漆间内，最大存放量为0.2t；电泳漆存放至电泳槽内，最大存放量2t。本项目环境风险影响途径见下表。 表4-18 项目可能影响环境的途径表 环境要素类别; 事故类型; 事故后果. 大气; 天然气泄漏、; 天然气泄漏后产生的废气造成环境空气污染. 土壤、地下水; 脱脂剂、陶化液、面漆、电泳漆泄漏; 脱脂剂、陶化液、面漆、电泳漆泄漏可能会造成土壤和地下水石油烃等污染物超标，污染土壤和地下水. 地表水; 污水处理站泄漏、运行异常; 污水处理站废水泄漏，可能会造成废水外流至雨水管网，污染地表水体. 6.3 风险防范措施 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。为降低本项目发生风险事故的概率和减少事故危害，环评要求项目采取以下主要风险防范措施如下： （1）天然气建议采取以下风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的 技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故， 要做到快速、高效、安全处置； ⑥在天然气入口处设立警告牌(严禁烟火)，站内放置灭火器； ⑦按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 （2）脱脂剂、陶化液、电泳漆及面漆防范措施 ①漆料存放间采取了防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等防范措施，可有效阻止危险物料漫流。 ②储存的危险物料均采用小容器盛放，最大容量为0.02t/桶，一旦发生泄漏，最大泄漏量为0.2t，可有效拦截在油漆库内部，泄漏影响范围一般仅局限在油漆库内部。 ③一旦发现包装桶发生泄漏，当班库管第一时间进行倒桶作业，将未泄露的危险物料转移至备用空桶内，同时用沙土覆盖泄露物料。 ④若泄露的面漆从存漆间内溢出，立即使用沙袋进行临时拦截，避免泄露物料进入厂区雨水管网。 ⑤电泳漆存放于电泳槽体内，电泳槽及电泳清洗水槽四周设置15cm围堰，可将泄漏的槽液收集起来，防止在车间漫流。 ⑥厂区雨水排放口设置有应急闸阀，一旦泄漏物进入雨水管网，立即切断闸阀，防止泄漏物进入外环境。 ⑦事故废水可通过沙袋拦截进入厂区事故池内，待事故结束后送厂区污水处理设施处置。 （3）一体化污水处理站防范措施 ①发现污水处理设施故障或者设备管道渗漏或破裂立即停机，应立即关闭污水排放口应急闸阀，同时启动应急泵将超标排放的废水引至事故池内，环评要求在污水处理站西侧建设一座5m3的事故池。 ②组织有关人员对发生污水泄漏、扩散的现场处理，将漏出废水全部转移至事故池，并用清水冲洗地面。 ③通知维修工立即组织抢修，恢复后启动设备，以检查是否维修好。 ④工作人员应当做好卫生安全防护后再进行工作，处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施，预防类似事件发生。对引起事件的责任人应追究其责任。 7、排污许可 本项目属于C3576农林牧渔机械配件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表4-19 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十、专用设备制造业 35. 84、采矿、冶金、建筑专用设备制造351，化工、木材、非金属加工专用设备制造 352，食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353，印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354，纺织、服装和皮革加工专用设备制造355，电子和电工机械专用设备制造356，农、林、牧、渔专用机械制造357，医疗仪器设备及器械制造358，环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 110、工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）. 111、表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 由上表可知，本项目应执行登记管理，本项目建设完成后需在全国排污许可证管理信息平台上进行排污许可证的申报，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计40.5万元，占总投资的11.6%。环保投资估算见下表。 表4-20 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 喷塑粉尘; 滤筒除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准; 1; 5. 喷漆废气; 过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2; 1; 15. 豫环攻坚办[2017]162号-表面涂装业及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2. 烘干废气; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 豫环攻坚办[2017]162号-表面涂装业及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2; 1; 5. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑”A级企业排放标准限值要求. 废水; 生产废水; 一体化污水处理站; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准; 1; 10. 生活污水; 化粪池; 1; 依托. 固体废物; 生活垃圾桶; 交由环卫部门处理; 若干; 0.05. 一般固废暂存区; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.15. 危险废物暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单; 1; 0.3. 噪声; 消声、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; /; 5. 合计; /; /; 40.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷塑粉尘（DA001） | 非甲烷总烃 | 滤筒除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 |
|  | 喷漆废气（DA002） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 |
|  |  |  |  | 豫环攻坚办[2017]162号-表面涂装业及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2 |
|  | 烘干废气（DA003） | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 豫环攻坚办[2017]162号-表面涂装业及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2 |
|  |  |  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑”A级企业排放标准限值要求 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、SS、氟化物、石油类 | 一体化污水处理站 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准 |
|  |  |  | 化粪池 |  |
| 声环境 | 水泵、风机等 | 等效连续A声级 | 安装减振基础、加装消声器、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装箱、金属废边角料和废屑在厂区暂存后外售；废塑粉、废滤芯、除尘器收尘、废包装桶由供货厂家回收处理；漆渣、除尘器收尘灰和金刚砂由环卫部门进行填埋；危险废物废乳化液、污泥、废过滤棉、废UV灯管和废活性炭拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区电泳槽、水洗槽、脱脂槽、陶化槽等池底部做防渗，危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）天然气建议采取以下风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥在天然气入口处设立警告牌(严禁烟火)，站内放置灭火器； ⑦按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 （2）脱脂剂、陶化液、电泳漆及面漆防范措施 ①漆料存放间采取了防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等防范措施，可有效阻止危险物料漫流。 ②储存的危险物料均采用小容器盛放，最大容量为0.02t/桶，一旦发生泄漏，最大泄漏量为0.2t，可有效拦截在油漆库内部，泄漏影响范围一般仅局限在油漆库内部。 ③一旦发现包装桶发生泄漏，当班库管第一时间进行倒桶作业，将未泄露的危险物料转移至备用空桶内，同时用沙土覆盖泄露物料。 ④若泄露的面漆从存漆间内溢出，立即使用沙袋进行临时拦截，避免泄露物料进入厂区雨水管网。 ⑤电泳漆存放于电泳槽体内，电泳槽及电泳清洗水槽四周设置15cm围堰，可将泄漏的槽液收集起来，防止在车间漫流。 ⑥厂区雨水排放口设置有应急闸阀，一旦泄漏物进入雨水管网，立即切断闸阀，防止泄漏物进入外环境。 ⑦事故废水可通过沙袋拦截进入厂区事故池内，待事故结束后送厂区污水处理设施处置。 （3）一体化污水处理站防范措施 ①发现污水处理设施故障或者设备管道渗漏或破裂立即停机，应立即关闭污水排放口应急闸阀，同时启动应急泵将超标排放的废水引至事故池内，环评要求在污水处理站西侧建设一座5m3的事故池。 ②组织有关人员对发生污水泄漏、扩散的现场处理，将漏出废水全部转移至事故池，并用清水冲洗地面。 ③通知维修工立即组织抢修，恢复后启动设备，以检查是否维修好。 ④工作人员应当做好卫生安全防护后再进行工作，处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施，预防类似事件发生。对引起事件的责任人应追究其责任。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （4）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。 （5）建议企业按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）“三十九、工业涂装”A级企业和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑”行业A级企业的要求制定环境管理要求，主要包括制定完善的环境管理制度，如机构设置、环保档案管理、台账记录。具体要求如下： ①环保档案管理：要有健全的档案管理制度，环保存档文件应包括但不限于：环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；国家版排污许可证；环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；废气治理设施运行管理规程；一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 ②制定台账记录制度，具体记录内容包括：生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；废气污染治理设施运行管理信息；监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；主要原辅材料消耗记录；燃料消耗记录；固废、危废处理记录；运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 ③人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表:

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1406t/a | 0 | 0.1406t/a | +0.1406t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2219t/a | 0 | 0.2219t/a | +0.2219t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.0343t/a | 0 | 0.0343t/a | +0.0343t/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.0418t/a | 0 | 0.0418t/a | +0.0418t/a |
| 废水 | COD（工业） | 0 | 0 | 0 | 0.0370t/a | 0 | 0.0370t/a | +0.0370t/a |
|  | COD（生活） | 0 | 0 | 0 | 0.0403t/a | 0 | 0.0403t/a | +0.0403t/a |
|  | 氨氮（生活） | 0 | 0 | 0 | 0.0042t/a | 0 | 0.0042t/a | +0.0042t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 30个/a | 0 | 30个/a | +30个/a |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 金属废边角料和废屑 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废塑粉 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 2.83t/a | 0 | 2.83t/a | +2.83t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.4639t/a | 0 | 1.4639t/a | +1.4639t/a |
|  | 废乳化液 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.94t/a | 0 | 0.94t/a | +0.94t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  洛阳空港产业集聚区土地利用总体规划图；

附图3  洛阳空港产业集聚区产业布局图；

附图4  项目所在厂区平面布置图；

附图5  本项目生产车间设备布局图；

附图6  本项目周围环境概况图；

附图7  项目厂址与饮用水源地相对位置关系图；

附图8  项目厂址与孟津县重点文物分布相对位置关系图；

附图9  项目厂址与洛阳市生态环境管控单元分布相对位置关系图；

附图10  现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案证明；

附件3：项目土地批复；

附件4：厂房租赁及转让协议；

附件5：项目入驻情况说明；

附件6：漆料成分检验报告；

附件7：青立机械环评批复及验收意见；

附件8：转让协议（喷涂生产车间）；

附件9：项目营业执照。